Технические требования   «ТР-0»,  «ТР-1», «ТР-2», «Абсолют»  «Грузовой»

Часть 1.

Общие требования  к автомобилю и безопасности.

1. Технический комиссар соревнования имеет право не допустить к старту транспортное средство, которое может предоставлять угрозу жизни и здоровью участникам или третьих лиц.  Решении о не допуске к соревнованию принимает  технический  комиссар.

3.Транспортные средства участвующие в соревновании должны быть с колёсной формулой 4х4, в грузовом  зачете допускается  4х4, 6х6, 8х8.

4. Разрешается использование любых шин, кроме шин низкого давления. Ширина колес – не регламентируется.

5.  Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.)

6. На технической комиссии из осветительных и сигнальных огней/сигналов обязательны: тормозные фонари в задней части, работающая световая фара спереди и звуковой сигнал.

7.  Автомобиль должен быть исправными и надежно закрепленными креслами и оборудован ремнями безопасности для каждого члена экипажа. Ремни должны быть без механических повреждений. Замок ремня должен быть исправлен. Запрещается крепить ремни безопасности за сиденья, за исключением автомобилей в которых это предусмотрено заводом-изготовителем данной модели автомобиля.

8. Требование к комплекту для оказания первой помощи:

- В экипировку спортивного транспортного средства должен входить комплект для оказания первой помощи (аптечка).

- Аптечка должна быть минимально укомплектована в соответствии с законодательными нормами РФ.

- Дополнительно экипаж может доукомплектовать аптечку дополнительными препаратами и медицинскими средствами на свое усмотрение.

9. Требование к огнетушителям.

- В экипировку спортивного транспортного средства должны входить, огнетушители с номинальным зарядом огнетушащего вещества не менее 2 кг

- Допустима установка системы автоматического тушения.

- Допустимо наличие в автомобиле огнетушителей любого принципа тушения.

10. При движении спортивного транспортного средства всё дополнительное снаряжение должно быть хорошо закреплено.

11. При использовании в автомобиле лебедки со стальным тросом необходимо наличие у экипажа трос гасителя массой не менее 1 кг.

12.В дополнительное снаряжение оснащенного лебедкой средства должна входить корозащитная стропа  шириной не менее 60 мм.

13. Используемое при вытягивании лебёдкой дополнительное снаряжение (тросы, блоки, крюки, скобы и т.п.),  должно по своим характеристикам в 2 раза превосходить тяговую силу лебёдки.

14.  Автомобиль может быть укомплектован сэндтраками суммарная площадь, которых не должна превышать  четыре квадратных метра.

15. Запрещено заменять ветровые стекла на другой материал, кроме многослойного стекла типа “триплекс”.

16. Для всех классов рекомендуется присутствие установленной трубы воздухозаборника (шноркеля) из-за риска получить гидроудар двигателя при преодолении водных преград.

17. Аккумуляторы должны быть надежно закреплены. Клеммы аккумуляторов должны быть изолированы.

18. При установке лебедки внутри кузова автомобиля (все вращающиеся детали должны быть закрыты защитным кожухом).

19. Запрещено проведение троса лебедки через отсек экипажа (кабины) вне защитной трубы или защитного кожуха.

20. В экипировку экипажа должны входить твердые шлемы для автомобильного спорта, мотоциклетного или другого экстремального спорта.  Использование строительных или военных касок не допускается.

21. Каркас безопасности рекомендован для всех классов.

22.В автомобиле с изменённой конструкцией жёсткой крыши обязательна установка основной дуги, которая должна быть закреплена к кузову не менее чем в четырех точках.

- Стальная дуга должна располагаться за передними сидениями. Если в автомобиле более 2-х сидячих мест, то требуется наличие защитного каркаса и над ними.

-  Если автомобиль оснащен мягкой (пластиковой), обязательным требованием является наличие над головами находящихся в салоне металлической защитной пластины.

Ширина пластины должна быть не менее ширины рамы лобового стекла, длина – не менее чем до дуги, находящейся за передними сидениями. Толщина стальной защитной пластины должна быть на менее 1 мм, алюминиевой – не менее 2  мм.

-  При наличии каркаса разрешено использование пластиковых крыш, выпущенных заводом-производителем.

- При наличии каркаса, каркас должен соответствовать минимальным Техническим требованиям РАФ на 2017 год для дисциплины трофи-рейды.

23. Требования к трубопроводу топливной системы:

- При установке бака в салоне, необходимо его поместить в защитный корпус или отделить перегородкой от жизненного пространства машины, в целях безопасности (материал и конструкция не регламентируется).

- Разрешены изменение, перестановка и дополнительная защита трубопровода топливной системы.

- Если топливные трубки проведены в салон, то весьтрубопровод должен быть металлическим. Использование иных материалов запрещено, за исключением бронированных топливных шлангов фабричного исполнения.

24.  Требования к тормозной системе:

-  Конструкцию ручного тормоза можно менять.

- Тормоза должны быть в исправном состоянии!

25. Двери должны быть оснащены замками, предотвращающими самопроизвольное открывание.

26. Все внешние защитные навесные элементы не должны иметь острых режущих кромок. Выступающие острые детали должны быть защищены травмобезопасными наконечниками.

28.  Все внешние защитные элементы должны выполнять только защитную функцию и никаких иных (крепление агрегатов, передача охлаждающей жидкости и масел и т.п.).

29. Запрещается использование оборудование признанное технической комиссией опасным.

30. Питание потребителей установленных в автомобиле должно осуществляется от бортовой сети автомобиля.

31. Доказательства соответствия техническим требованиям лежит на участнике.

32. Все выше и нижеуказанные требования проверяются техкомиссаром на техкомиссии. Внесение изменений, после техкомиссии не допускается. Исключение составляют изменения по требованию техкомиссара.

### 1. Для «ТР-1» – Определение. Серийные внедорожные легковые автомобили с колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум 2 места для сидения

- Конструкция автомобиля (рама, кузов, мосты) — допускается оригинальная для данной модели.

- Внешний диаметр шин не должен превышать 848 мм. (Методика измерения: Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления в 0.5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, ОТ ОСИ проходящей через центр ступицы колеса.)

-Запрещены изменения (удаления полностью или частично) наружных панелей кузова и рамы, за исключением:

а) минимальных для установки лебедки;

б) минимально необходимых изменений колесных арок для установки колес большего диаметра;

в) минимально необходимых отверстий для других технологических целей.

г) обрезка порогов

д) допустимо снятие рамок и надставок дверей, замена дверей на трубную конструкцию.

-  Запрещена установка более одной лебедки. Лебедки должны быть электрические или гидравлические. ЗАПРЕЩЕНА установка механической лебедки, кроме автомобилей, оборудованных такой лебедкой на заводе-изготовителе автомобиля. В случае наличия второй лебедки, на ней должна быть возможность опечатывания, для контроля запрета на ее использование.

- Запрещено использование портальных мостов, за исключением случаев, когда данный портальный мост устанавливался на автомобиль серийно. Мост не должен подвергаться доработке бортовых редукторов для увеличения дорожного просвета.

-  Запрещено заменять стекла боковых и заднего оконных проемов на другой материал, кроме металла или небьющегося пластика (поликарбоната).

Запрещено перенесение радиатора с места установки, заложенное заводом изготовителем за исключением движения его вперед-назад по отношению к передней части двигателя, если есть в этом необходимость.

2. Для «ТР-2» – Определение. Серийные внедорожные легковые автомобили с колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум 2 места для сидения

- Конструкция автомобиля (рама, кузов, мосты) — допускается оригинальная для данной модели.

- Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 895 мм. (Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 0.5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, по оси проходящей через центр ступицы колеса.)

- Запрещены изменения (удаления полностью или частично) наружных панелей кузова и рамы, за исключением:

а) минимально необходимых для установки лебедки (лебедок)

б) переноса передней и/или задней поперечин рамы, для укорачивания длины рамы.

в) установки дополнительных креплений между шасси и кузовом

г)  минимально необходимых изменений колесных арок для установки колес большего диаметра

д) минимально необходимых отверстий для других технологических целей

е) обрезания порогов

ж) допустимо снятие рамок и надставок дверей, замена дверей на трубную конструкцию

- В исключительном случае допустимо при наличии у автомобиля каркаса безопасности с полной клеткой допустимо удаление  крыши и задней части кузова при условии, что задняя часть машины будет соответствовать габаритам заложенным заводом изготовителем для этой модели. При этом должны соблюдаться требования указанные в «Общих требованиях» данного технического регламента

- Запрещено использование портальных мостов, за исключением случаев, когда данный портальный мост устанавливался на автомобиль серийно.

-  Запрещено заменять стекла боковых и заднего оконных проемов на другой материал, кроме металла или не бьющегося пластика (поликарбоната).

3. Для «Абсолют» – Внедорожный автомобиль колесной формулы 4х4, свободной конструкции или оригинальные автомобили, отвечающие требованиям данной группы.. Обязательно наличие кабины с как минимум двумя местами для сидения.

- Разрешается применение только пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 955 мм. (Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 0.5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через центр ступицы колеса.)

- Запрещена установка радиаторов системы охлаждения внутри кабины. При установке радиатора(ов) внутри кузова автомобиля они должны быть отделены от помещения экипажа герметичной перегородкой.

- Разрешен любой тип  мостов.

- Рама шарнирно-сочлененного типа запрещена.

- Разрешается использовать внешний, внутренний и интегрированный в кузов каркас.  При этом должны соблюдаться требования указанные в «Общих требованиях» данного технического регламента в части 1 пункт 27

4. Для «ТР-0» – серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, имеющие как минимум два места для сидения.

- Запрещается замена мостов на мосты, которые на заводе не устанавливались на данную модель автомобиля

- Запрещается замена силового агрегата (двигателя) на силовой агрегат, который на заводе не устанавливался на данную модель

- Конструкция автомобиля (рама, кузов, мосты) — допускается только  оригинальная для данной модели.

Разрешается установка AT или MT резины, использование XT (СХ) резины запрещено (с экстремальным рисунком протектора)

- Для ТР-0 не допускается резка резины.

- Внешний диаметр шин не должен превышать  848 мм. (Методика измерения: Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления в 0.5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через центр ступицы колеса.)

-Запрещены изменения (удаления полностью или частично) наружных панелей кузова и рамы, за исключением:

а)  минимальных для установки лебедки (если таковая имеется)  с запретом на ее использование

б) минимально необходимых изменений колесных арок для установки колес большего диаметра;

в) минимально необходимых отверстий для других технологических целей.

г) обрезка порогов

д) допустимо снятие рамок и надставок дверей,  если это заложено конструктивно заводом.

- Запрещено использование лебедок (кроме ручных) , в классе ТР-0. Если на автомобиле установлена лебедка должна быть возможность ее опломбирования

- Запрещен перенос баков со штатных мест установки

- запрещено укорачивание рамы

-запрещено укорачивание габаритов кузова

-запрещено перенесение точек крепления амортизаторов  и пружин

5. Для «Грузовой» - грузовые полноприводные автомобили повышенной проходимости категории С.

Обязательно наличие кабины с как минимум двумя местами для сидения.

Минимальная Снаряженная масса автомобиля 3000кг