| Артикул: TDAA-022 / TDAA-023. Подходит для; Nissan Patrol 2013 г. и позже серия Y62 (Только негидравлическая подвеска). | ВНИМАНИЕ. Мин. давление; 5 фунтов на кв. дюйм (35 кПа = 0,35 бар). Макс. давление; 60 фунтов на кв. дюйм (413 кПа = 4,13 бар). Нельзя превышать паспортную полную массу автомобиля. |
| --- | --- |
| Инструкции Установка пневмобаллонов |  |
| 1. Перед началом работы с машиной убедитесь, что машина стоит на опорах или на подъемнике и надежно закреплена. 2. Опустите мост или поднимите кузов машины так, чтобы подвеска была полностью выдвинута. 3. Спиральные пружины необходимо снять с машины. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к инструкции по ремонту. Как правило, необходимо отсоединить нижние крепления амортизатора и/или тягу Панара. |  |

Убедитесь, что тормозной шланг не натянут

4. Выберите место для установки клапанов для накачивания. Обычно они должны выходить из задней части машины в легкодоступном месте. Узнайте у своего дилера по установке или дилера Tough Dog о наших удобных кронштейнах для воздуховодов. В комплект Tough Dog входят два клапана для накачивания, левый и правый. При прокладке трассы вашего воздуховода убедитесь, что он не соприкасается с системой выпуска отработанных газов и хорошо защищен от любых возможных посторонних предметов. Обязательно наденьте на воздуховод разрезную защитную трубку (входит в комплект поставки), где это возможно.

5. Определите трассу прокладки шланга и отрежьте трубку соответствующей длины.

ВНИМАНИЕ: ОСТАВЬТЕ ДОСТАТОЧНЫЙ ПРОВИС ШЛАНГА, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЮБОЕ НАТЯЖЕНИЕ ШЛАНГА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ МОСТА.

| 6. Вставьте резиновую подушку в отверстие в верхнем гнезде пружины. Направление канавки на верхней стороне верхнего блока проставки должно соответствовать желаемой трассировке воздушного шланга (рис. 1). 7. Подсоедините воздушный шланг к пневмобаллону: a. Наденьте металлический хомут для шланга на отрезанную трубку. b. Наденьте трубку на штуцер, закрыв все зазубрины. c. Сдвиньте вперед металлический хомут для шланга, пока он полностью не закроет участок с зазубринами. Повторите процесс для правой стороны. d. Пропустите воздуховод через центр проставки (если она есть). 8. Вставьте пневмобаллон в пружину так, чтобы шланг / штуцер был сверху пружины. 9. Пропустите шланг через отверстие в верхнем гнезде пружины, затем установите пружину на место (рис. 2). Примечание: Установите теплозащитный экран на выхлопную трубу с помощью двух зажимов. Фланец теплозащитного экрана должен располагаться почти вертикально между спиральной пружиной и выхлопной трубой (рис. 3) ПОТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС 10. Сдвиньте металлический хомут для шланга вперед, пока он не закроет зазубренный участок полностью. Повторите процесс для другой стороны. | РИС. 1 РИС. 2 |
| --- | --- |

| 11. В месте, выбранном на шаге 6 для установки клапана для накачивания, просверлите отверстие диаметром 8.0 мм под клапан для накачивания и установите клапан, как показано на рис. 3. (Убедитесь, что резиновая герметизирующая прокладка установлена снаружи монтажной пластины). Проложите трубку вдоль шасси, закрепляя с помощью кабельных стяжек, до места расположения клапана для накачивания, и отрежьте излишки. 12. Наденьте металлический хомут для шланга на трубку и сдвиньте трубку на фитинг, закрыв все зазубрины. Сдвиньте металлический хомут для шланга вперед, пока он не закроет зазубренный участок полностью. Не накачивайте пневмобаллоны, пока не ознакомитесь с процедурами накачивания | РИС. 3 |
| --- | --- |

13. Поднимите мост или опустите кузов до тех пор, пока пневмобаллоны слегка не коснутся верхнего и нижнего гнезд пружины.

14. Проверьте зазор до выхлопной трубы и убедитесь, что она находится на расстоянии не менее 3-4 дюймов (75-100 мм) от пневмобаллонов. При необходимости ослабьте зажимы и поверните или переместите, чтобы обеспечить достаточный зазор.

15. Накачайте пневмобаллоны до 25 фунтов на кв. дюйм (172 кПа = 1,72 бар) и проверьте на отсутствие утечек воздуха, нанеся мыльный раствор на все стержни клапанов, фитинги и соединения. Уменьшите давление в пневмобаллонах Air Assist для достижения наилучших ходовых качеств и управляемости. Необходимо поддерживать достаточное давление воздуха, чтобы предотвратить сплющивание пневмобаллона.

Примечание: Всегда поддерживайте давление воздуха в пневмобаллонах Air Assist не менее 5 фунтов на кв. дюйм (35 кПа = 0,35 бар), чтобы предотвратить истирание. При погрузке рекомендуется увеличить также давление в шинах пропорционально перевозимому грузу.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 5 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ (35 кПа = 0,35 бар).

ПРИМЕЧАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТАНОВКА НЕ МЕШАЕТ ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ, ТОПЛИВОПРОВОДАМ И Т.Д.

Первоначальная процедура накачивания  - *Осторожно*

Перед загрузкой машины для приведения в действие пневмобаллонов следует накачать баллоны до давления, указанного на стр. 1, загрузить машину, а затем уменьшать давление, пока автомобиль не выровняется. Не следует пытаться поднять загруженную машину, накачивая пневмобаллоны. Поднимите домкратом кузов загруженной машины до требуемого уровня, а затем накачайте пневмобаллоны до нужного давления.