| Артикул: TDAA-104 / TDAA118. Подходит для; Holden Colorado RG 2012 г. и позже Isuzu D-Max 2012 и позже LDVT60 Max 09/2021 и позже. | ВНИМАНИЕ. Мин. давление; 5 фунтов на кв. дюйм (35 кПа = 0,35 бар). Макс. давление; 100 фунтов на кв. дюйм (690 кПа = 6,9 бар). Нельзя превышать паспортную полную массу автомобиля. |
| --- | --- |
| Инструкции М8х20 мм |  |

К ОСЕВОЙ ЛИНИИ МАШИНЫ

Нижний кронштейн

Вставной угловой штуцер воздуховода

ВПЕРЕД

Рис. 1

Установка системы

Балка шасси

Болт 3/8",  плоская шайба и пружинная шайба

Рис. 1

Оригинальные U-образные болты

(после снятия оригинального отбойника)

Мост

Опорные пластины

Винт 7/32 с потайной головкой

Выемки с обеих сторон должны быть обращены к оси машины

Предупреждение: Нельзя надувать пневмобаллон, если он не имеет внешних ограничителей или не установлен на место. Пневмобаллон должен удерживаться пружиной подвески или другой подходящей конструкцией. Нельзя превышать давление 100 фунтов на кв. дюйм (690 кПа = 6,9 бар). Неправильное использование или чрезмерное давление может привести к разрыву пневмобаллона, материальному ущербу или серьезным травмам.

НОРМАЛЬНАЯ ХОДОВАЯ ВЫСОТА: Нормальная ходовая высота (без нагрузки) - определяется как расстояние от нижнего края колесной арки до нижнего края колеса с установленным комплектом подвески Tough Dog или с комплектом подвески эквивалентной высоты. Перед началом установки необходимо измерить эту величину и внести в прилагаемый гарантийный талон.

Установка пневмобаллонов

1. Поднимите домкратом заднюю часть машины. Установите под кузов предохранительные опоры или поднимите кузов подъемником. Подвеска должна  свободно висеть.

2. Установите опорную пластину на пневмобаллон со стороны воздушного штуцера. Прикрепите, не затягивая, нижний кронштейн с помощью двух болтов 3/8" с шестигранной головкой, двух пружинных шайб 3/8" и двух плоских шайб 3/8". (рис. 1, поз. 1).

3. Установите вторую опорную пластину на противоположную сторону пневмобаллона и прикрепите, не затягивая, верхний кронштейн к пневмобаллону с помощью двух винтов 7/32 с потайной головкой (рис. 1, поз. 2).

| Примечание: Пневмобаллон должен быть расположен так, чтобы угловой штуцер воздуховода / отверстие для впуска воздуха были расположены со стороны осевой линии машины, чтобы воздуховод можно было проложить в направлении дифференциала. 4. Установите на пневмобаллон поворотный угловой штуцер, затянув его от руки и затем еще на полтора оборота (не следует затягивать слишком туго) (рис. 1, поз. 3). 5. Ослабьте (но не снимайте) четыре гайки, удерживающие U-образные болты на корпусе моста, чтобы можно было перемещать U-образные болты как вверх, так и вниз, а также из стороны в сторону. 6. Снимите резиновую противоударную подушку. Установите узел пневмобаллона на листовую рессору и поместите U-образные болты на основание нижнего монтажного кронштейна Tough Dog (рис. 2). 7. Установив на место пневмобаллон и нижний кронштейн, поднимите мост, чтобы верхний кронштейн мог скользить по балке шасси. Убедитесь, что выемка в верхнем кронштейне расположена с внутренней стороны балки шасси (рис. 3). Основание верхнего кронштейна должно плотно прилегать к балке шасси. 8. С помощью рожкового гаечного ключа 13-мм вверните в верхний кронштейн четыре болта M8x20 мм (по два с каждой стороны) и прикрепите к балке шасси, затянув до упора. При этом болты должны находиться выше сварных швов, которые крепят металлическую пластину отбойника к балке шасси, так как сварные швы создают выступ, который гарантирует, что кронштейн не может ослабнуть (рис. 3). 9. Отрегулируйте нижний кронштейн и болты пневмобаллона так, чтобы узел был расположен ровно, и затем снова затяните гайки U-образных болтов крутящим моментом 45-50 фут-фунтов (61-68 Нм). 10. Затяните болты, крепящие пневмобаллоны к нижнему кронштейну, крутящим моментом 15 фут-фунтов (20 Нм). 11. Проверьте, что все надежно закреплено. | Нижний кронштейн Листовая рессора U-образный болт Рис. 2: Расположение нижнего кронштейна и U-образных болтов Гайка Болт Шасси Верхний кронштейн Металлическая пластина отбойника Выемка К осевой линии машины Рис. 3: Расположение верхнего кронштейна и выемки |
| --- | --- |

Повторите шаги со 2 по 11 для другой стороны.

| 12. Выберите подходящее место для клапанов для накачивания в области заднего бампера или на фланце порога, обеспечив, чтобы каждый клапан был защищен и к нему был обеспечен доступ для подсоединения воздушного шланга. 13. Чтобы разрезать воздуховод, используйте стандартный труборез, лезвие бритвы или очень острый нож. Ровный срез под прямым углом дает гарантию от протечек. Разрежьте воздуховод на две равные части. Просверлите отверстия 5/16" (8 мм) под клапаны для накачивания и установите, как показано на рисунке. Резиновая шайба снаружи служит герметизирующей прокладкой для защиты от атмосферных воздействий (рис. 4). | Вид в сборе Покомпонентное изображение Монтажная поверхность Рис. 4: Узел клапана для накачивания |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ: ОСТАВЬТЕ ДОСТАТОЧНЫЙ ПРОВИС ШЛАНГА, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЮБОЕ НАТЯЖЕНИЕ ШЛАНГА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ МОСТА.

14. Проложите воздуховод от места расположения клапана для накачивания вдоль балки рамы к пневмобаллону. Проложите воздуховод таким образом, чтобы он не нагревался от глушителя или выхлопной трубы и не соприкасался с острыми кромками. Не следует сгибать воздуховод под острым углом. Прикрепите воздуховод к шасси с помощью прилагаемых кабельных стяжек.

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАСПЛАВЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА, ОН ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 300 мм ОТ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ.

15. Отрежьте лишний воздуховод под прямым углом и соедините со штуцером. Это – штуцер, вставляемый нажатием. Вставьте, слегка поворачивая, отрезанный конец воздуховода в штуцер до упора (15 мм). Вы услышите/почувствуете легкий "щелчок", когда воздуховод сядет на место. Теперь воздуховод установлен.

Повторите шаги с 12 по 15 для другой стороны.

16. Накачайте пневмобаллоны до давления 60 фунтов на кв. дюйм (413 кПа = 4,13 бар). Проверьте на отсутствие утечек воздуха, нанеся мыльный раствор на все стержни клапанов, фитинги и соединения.

17. На этом установка завершена. Прежде чем продолжить, проверьте еще раз, что вокруг пневмобаллонов достаточно свободного пространства.

18. Опустите машину на землю и стравите давление в пневмобаллонах до тех пор, пока машина не опустится до нормальной ходовой высоты, измеренной до начала установки.

19. Для наилучшей езды используйте такое давление воздуха в пневмобаллонах, чтобы при взгляде на машину сбоку кузов был расположен ровно. Накачивайте пневмобаллоны так, чтобы при любых условиях нагрузки обеспечить эту высоту.

20. Повторно проверьте давление воздуха через 24 часа. Снижение на 5-7 фунтов на кв. дюйм (35-48 кПа / 0,35 – 0,48 бар) после первоначальной установки является нормальным. Если давление упало более чем на 7 фунтов на кв. дюйм (48 кПа = 0,48 бар), повторно проверьте герметичность с помощью мыльного раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком высокое давление воздуха в пневмобаллонах приведет к более жесткой езде, а слишком низкое давление воздуха приведет к сплющиванию пневмобаллона. Слишком низкое давление воздуха также не позволит улучшить управляемость.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 5 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ (35 кПа = 0,35 бар).

Важные указания для обеспечения безопасности

- В целях вашей безопасности и предотвращения возможного повреждения машины не превышайте максимально допустимую нагрузку, рекомендованную производителем машины. Хотя пневмобаллон рассчитан на максимальное давление 100 фунтов на кв. дюйм (690 кПа = 6,9 бар), это давление может соответствовать слишком большому грузу для некоторых машин. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля и не превышайте максимальные нагрузки, указанные для вашего автомобиля.

- Если возникнет необходимость поднять автомобиль за шасси, обязательно снизьте давление в системе до минимально допустимого (5 фунтов на кв. дюйм / 35 кПа / 0,35 бар), чтобы уменьшить усилие, действующее на компоненты подвески/тормозов. При использовании бортовых систем выравнивания или обычной замене шин НЕ ТРЕБУЕТСЯ снижать давление или отсоединять систему Air Assist.